# Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Сейдалиев Тагиетдин Ровшенович

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

# 2	Выполнение

## 2.1	Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS и получение адреса клиентом VPCS

В рабочем пространстве GNS3 был развёрнут новый проект и размещены устройства согласно заданной топологии. Каждому элементу были присвоены имена: PC1-trseidaliev, trseidaliev-sw-01, trseidaliev-gw-01. Итоговая схема представлена ниже:

Рис. 1: Топология лабораторного стенда

После запуска маршрутизатора VyOS выполнен вход под учётной записью по умолчанию. Далее произведена установка системы, настройка имени хоста, доменного имени и создание нового пользователя.

Рис. 2: Настройка имени хоста, домена и пользователя

Была удалена учётная запись vyos, отключён DHCP-клиент на интерфейсе eth0 и выполнена подготовка интерфейса для статической адресации.

Рис. 3: Удаление пользователя vyos и подготовка интерфейса

На интерфейсе eth0 установлен адрес 10.0.0.1/24. Затем на маршрутизаторе настроен DHCP-сервер: создана сеть trseidaliev, указана подсеть 10.0.0.0/24, настроен DNS-сервер и диапазон выдаваемых адресов 10.0.0.2–10.0.0.253.

На клиенте PC1-trseidaliev был выполнен запрос DHCP с опцией -d. Клиент успешно получил параметры конфигурации:
IP-адрес — 10.0.0.2/24
Шлюз — 10.0.0.1
DNS — 10.0.0.1
Домен — trseidaliev.net
DHCP-сервер — 10.0.0.1

Рис. 4: Результат DHCP на PC1

Параметры подключения подтверждаются выводом команды show ip. Проверка связности с маршрутизатором выполнена с помощью ping.

Рис. 5: Информация об адресе и проверка доступности маршрутизатора

На маршрутизаторе была просмотрена статистика DHCP-сервера и список активных аренд. Зафиксирована одна активная аренда — адрес 10.0.0.2, выданный клиенту VPCS.

Рис. 6: Статистика DHCP и список аренды

Журнал DHCP отображает последовательность сообщений DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK.

Рис. 7: Журнал DHCP на маршрутизаторе

### 2.1.1	Анализ DHCP-трафика

На анализаторе трафика захвачена полная последовательность DHCP-обмена. Пакет DHCP Request содержит MAC-адрес клиента, идентификатор транзакции, запрашиваемый IP-адрес (10.0.0.2), идентификатор сервера (10.0.0.1) и перечень параметров (маска, шлюз, DNS, доменное имя).

Рис. 8: Анализ пакета DHCP в Wireshark

## 2.2	Настройка IPv6 и DHCPv6 (Stateless) в расширенной топологии

В рабочем пространстве был дополнен ранее созданный проект. Добавлены два новых коммутатора и хост PC3 с образом Kali Linux CLI. Им присвоены имена: trseidaliev-sw-02, trseidaliev-sw-03, PC3-trseidaliev. Схема приведена ниже:

Рис. 9: Топология лабораторного стенда

На маршрутизаторе trseidaliev-gw-01 выполнена настройка IPv6-адресов на интерфейсах eth1 и eth2. Интерфейсы получили адреса 2000::1/64 и 2001::1/64. Команда show interfaces подтверждает корректное назначение адресов.

Рис. 10: Назначение IPv6-адресов на интерфейсы

После настройки адресации была включена служба Router Advertisement для интерфейса eth1. Задан префикс 2000::/64 и активирован флаг other-config-flag, указывающий, что дополнительные параметры должны быть получены по DHCPv6.

Затем был настроен DHCPv6-сервер без отслеживания состояния. Создана разделяемая сеть trseidaliev-stateless, добавлены общие параметры: DNS-сервер 2000::1 и доменное имя trseidaliev.net.

Рис. 11: Конфигурация RA и DHCPv6 Stateless

Команда show configuration отображает созданный DHCPv6-сервер и конфигурацию RA.

Рис. 12: Просмотр конфигурации маршрутизатора

На клиенте PC2-trseidaliev (Kali Linux CLI) проверены сетевые параметры. Интерфейс eth0 получил адрес из префикса 2000::/64 по SLAAC. Маршруты IPv6 сформированы автоматически. Пинг маршрутизатора 2000::1 прошёл успешно.

Рис. 13: Настройки IPv6 на PC2 и проверка связности

Содержимое resolv.conf показывает, что DNS пока не назначен, так как DHCPv6 Stateless ещё не выполнен.

Далее выполнена команда dhclient -6 -S -v eth0 для запроса параметров DHCPv6. Клиент получил DNS-сервер 2000::1 и доменное имя trseidaliev.net. После этого повторная проверка связности с маршрутизатором также прошла успешно.

Рис. 14: Запрос DHCPv6 и обновлённый DNS

На маршрутизаторе просмотрены активные записи DHCPv6. В данном режиме (stateless) сервер не назначает адреса, поэтому список выданных адресов пуст, что является нормальным результатом.

Рис. 15: Просмотр аренд DHCPv6

### 2.2.1	Анализ DHCPv6-трафика

При анализе трафика в захвате видны сообщения Information-Request и Reply. Клиент отправляет запрос без запроса адреса, только параметры конфигурации. В ответе сервер передаёт поле DNS Recursive Name Server (2000::1) и Domain Search List (trseidaliev.net).

Рис. 16: Анализ пакета DHCPv6 в Wireshark

## 2.3	Настройка DHCPv6 Stateful на интерфейсе eth2 и получение IPv6-адреса узлом PC3

На маршрутизаторе trseidaliev-gw-01 была выполнена настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния. На интерфейсе eth2 активирован флаг managed-flag, указывающий, что конфигурация адресации должна выполняться через DHCPv6 Stateful. Далее создана разделяемая сеть trseidaliev-stateful и настроена подсеть 2001::/64 с диапазоном выдаваемых адресов от 2001::100 до 2001::199. Указаны параметры DNS и доменного имени.

Рис. 17: Настройка DHCPv6 Stateful и RA

После сохранения конфигурации на маршрутизаторе был выполнен просмотр активных аренд DHCPv6. На данном этапе сервер не имеет выданных адресов, что соответствует отсутствию запросов со стороны клиентов.

На узле PC3-trseidaliev (Kali Linux CLI) были проверены текущие параметры IPv6. Интерфейс eth0 получил только SLAAC-адрес, а маршрут по умолчанию и DNS отсутствуют, что подтверждается выводами ifconfig, route и resolv.conf.

Рис. 18: Параметры IPv6 на PC3 до получения адреса

Далее выполнена команда dhclient -6 -v eth0. Клиент успешно получил параметры DHCPv6: назначенный адрес из диапазона (2001::198 или 2001::199), DNS-сервер 2001::1, время аренды и дополнительные служебные значения IAID и T1/T2. Клиент корректно обработал DHCPv6 Advertise и Reply.

Рис. 19: Запрос DHCPv6 и получение адреса

После получения адреса через DHCPv6 параметры сети на PC3 обновились. Интерфейс eth0 теперь содержит адрес из диапазона DHCPv6, маршруты IPv6 включают маршрут по умолчанию fe80::/10, а DNS-сервер и доменное имя trseidaliev.net прописаны в resolv.conf. Пинг маршрутизатора 2001::1 проходит успешно.

Рис. 20: Проверка IPv6 после получения DHCPv6 Stateful адреса

На маршрутизаторе просмотрены активные аренды DHCPv6. Сервер показывает две активные записи: одна из диапазона 2001::198 и одна из 2001::199, каждая со своим DUID клиента и параметрами срока аренды.

Рис. 21: Просмотр аренд DHCPv6 Stateful

### 2.3.1	Анализ DHCPv6-трафика

В захваченном трафике видны сообщения Solicit, Advertise, Request и Reply, характерные для DHCPv6 Stateful. Клиент в запросе Request передаёт свой DUID, идентификатор IA_NA и параметры, которые он хочет получить. Сервер в ответе указывает назначенный адрес, время аренды и параметры DNS.

Рис. 22: Анализ пакета DHCPv6 Stateful в Wireshark

# 3	Заключение

В ходе выполнения работы:

- была построена расширенная топология сети с использованием нескольких коммутаторов, маршрутизатора VyOS и узлов на базе VPCS и Kali Linux;

- выполнена настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе, включая распределение префиксов по интерфейсам eth1 и eth2;

- реализована конфигурация DHCPv6 в двух режимах: Stateless и Stateful, с настройкой Router Advertisements и параметров common-options;

- проверено автоматическое получение IPv6-параметров клиентами: SLAAC, DNS по DHCPv6 Stateless, а также выделение адресов из заданного диапазона по DHCPv6 Stateful;

- подтверждена корректная работа сетевой конфигурации с помощью команд ifconfig, route и ping на узлах PC2 и PC3;

- изучены и проанализированы DHCPv6-пакеты в Wireshark, включая сообщения Solicit, Advertise, Request, Reply, а также параметры IA_NA, DUID и T1/T2;

- проверена корректность выдачи арендуемых адресов и состояния сервера DHCPv6 через команды show dhcpv6 server leases на маршрутизаторе.

Работа позволила отработать навыки настройки IPv6, механизмов SLAAC, DHCPv6 Stateless и Stateful, а также анализ сетевого трафика и взаимодействие узлов в сложной виртуальной топологии.